Boos, le 08-11-2017

SYNTHESE PROJET BATIMENT

Présents :

CAP TERRAIN/ EQUATEC : Sébastien MORISSEAU : SB/Marion HY : MH

BNP PARIBAS REAL ESTATE : Laurent MORISSE	: LM

AUDITECH Innovations : Véronique ROUSSEL : VRO/Pascal ROUSSEL : PRO

Table des matières

1.1	EFFECTIF :	2

1.2	SURFACE :	2

2	Terrain et Aménagements extérieurs:	2

2.1.1	Terrain: 4 955m2	2

2.1.2	VRD	2

2.1.3	Signalétique à prévoir	2

2.1.4	Espaces verts	2

2.1.5	Clôture	3

2.1.6	Eclairage extérieur :	3

3	CONSTRUCTION :	3

3.1	Sécurité – Accès	3

3.2	Alarme intrusion	3

3.3	Incendie	4

3.4	Bâtiment de production	4

3.4.1	Eléments définis dans projet mai 2016	4

3.4.2	Questions et compléments	4

3.4.3	Energie – réseaux  - telecom :	5

3.4.4	Gaz ?	5

Arrivée électrique ?	5

Arrivée télécom ?	5

Espace matériel entretien : produits, balais, aspirateur…. ? + point d’eau	5

Assainissement  air :	5

VMC sanitaire et vestiaire + infirmerie + salle pause	5

Voir Tarif Electricité envoyer la facture.	5

3.5	Installation technique Production :	6

3.5.1	Répartition des espaces :	6

3.5.2	Réseau informatique	6

3.5.3	Plan de travail :       non chiffré	6

3.5.4	Cloison et faux plafond : tout sauf Stock	6

3.5.5	Compresseur air comprimé	6

3.6	BUREAUX RDCH et 1er Etage	8

3.6.1	sol :	8

4	Timing et actions :	8

ESTIMATION BESOINS en fonction des évolutions prévisionnelles liées à l’activité

Les textes en bleu correspondent au projet du 17-05-2016.

## EFFECTIF :

60-70 PERSONNES

## SURFACE :

Dans descriptif technique de mai 2016

| Terrain |  | 4 955m2 |
| --- | --- | --- |
| Voiries |  | 2 031 m2 |
| Production/stockage/locaux sociaux au rez-de-chaussée |  | 1 120m2 |
| Bureaux à l'étage |  | 450 m2 |

# Terrain et Aménagements extérieurs:

### Terrain: 4 955m2

Viabilisation en limite de propriété

Voirie d'accès PL commune de la zone

### VRD

Raccordement du bâtiment en fluide, EU, EP et énergie à la viabilisation en limite de propriété 60 places VL en enrobé compris voiries de desserte marquage oui

Accès livraison PL pour un trafic de 5 PL 1jour

Le 26-09-2016 : Marquage chemin et Passage piéton ?

Réponse de SB : à voir en fonction des besoins

### Signalétique à prévoir

Circulation, panneau direction livraison, accueil,				à voir pour Auditech

Autre ?

### Espaces verts

Espaces verts traités selon cahier des charges de la zone et PLU en vigueur 		Ok vu

26-09-2016 : indiqué sur le plan du 17/05/2016 respect du CDC

Questions :

Quel est le Cahier des charges d’aménagement des espaces Verts et PLU en vigueur ?

Eléments complémentaires transmis par MR. MORISSEAU e-mail du 24-06-2016

Chemin piétonnier arrière bâtiment = entrée personnel la plus fréquentée (proximité vestiaire) prévoir un accès aménagé au sol (dalle …..)  Ok vu prolonger le trottoir le 26-09-2016

### Clôture

Clôture type treillis hauteur 1.80m + portail autoporté motorisé + bip. Prévu

1 portillon manuel à inclure. (pour des questions de service) Non prévu.à prévoir 26-09-2016

### Eclairage extérieur :

Eclairage extérieur prévu (projecteurs asymétriques sur les façades).

Mode de gestion : détection luminosité, détection présence, horloge, programmation  ?

quel type d’éclairage  led ?)

- Lampe à sodium en  programmation, compte tenu du temps de chauffage des lampes.26-09-2016

# CONSTRUCTION :

## Sécurité – Accès

Mail 24-06-2016

Vidéophone et contrôle d’accès sur la porte d’entrée des bureaux. Prévu.

Clavier à code ? entrée principale ?

- clavier ou badge comme nous souhaitons.

- Plutôt badge comme on veut un petit logiciel pour générer les badges à acheter plus imprimante

Le dispositif retenu permettra un interfaçage avec un standard du marché.

Logiciel à choisir + imprimante badge…. A voir si nous pouvons utiliser nos imprimantes badges « Zebra »							à la charge d’AUDITECH Innovations

A voir pour AUDITECH – Opportunité contrôle d’accés + suivi des temps (indépendant)

Entrée secondaire personnel (arrière batiment) ? et Livraison ?	idem

Interphone et sonnette livraison sur la porte livraison. Prévu.

## Alarme intrusion

Alarme intrusion sur l’ensemble des locaux RDC (rien à l’étage). Prévu.

- Liaison RTC à PC télésurveillance (actuellement Delta Sécurité) à conserver

Contacts de portes et volumétriques + centrale. 2 claviers à répartir. Prévu.

Vitrages SP510 (classe 5) sur l’ensemble des vitrages du RDC. Prévu.

Volets. Non prévu mais pas nécessaire si vitrage SP510.

Serrures 3 points sur toutes les portes extérieures. Prévu

## Incendie

Alarme incendie type 4.).(en quoi cela consiste s’il n’y a pas de détection ?)  Prévu. (pas de détection mais pas obligatoire).

=> Déclencheur manuel en différent endroit, audible. (prévu)

Pas de détection incendie automatique ? 			réflexion à mener pour AUDITECH

Application normes en vigueur nombre de personnes Oui ; étude des normes prise en compte par EQUATECH

Sécurité réglementaire : c’est prévu

Désenfumage ?oui (symbolisé par « D » sur le plan

-  comment cela est-il commandé Sortie de secours ? barre anti-panique ? oui

BAES ? oui

- Etude extincteur à faire 				AUDITECH

Prévoir une échelle « crinoline » pour accéder au toit…. (intervention) accès au toit prévu en interne depuis le 1er étage, via une échelle amovible.

## Bâtiment de production

### Eléments définis dans projet mai 2016

Surface hors tout :555 m2 Hauteur à 1'acrotère :+ 6,50 m Sol quartz teinte ou choix Eclairage :350 lux

Chauffage  par oérothermes électriques Isolation conforme RT 2012 => n’a prévu l’installation du gaz  à partir du moment

TGBT & TD dimensionnés prêts à recevoir les alimentations process (hors process et câblage process)

Logistique : modification entrée camion pour bénéficier de la hauteur du bâtiment production

### Questions et compléments

Hauteur intérieure sous plafond ? plafond à 3.50 m, à déterminer

Gestion centralisée des radiateurs

Voir faux plafond dans la partie production embouts/logistique, sauf STOCK, non chauffé

Diffusion chauffage ? dans les deux zones (production/conditionnement et logistique) => si réduction de la hauteur du plafond, plus d’aérotherme, mais des radiateurs électriques

Eclairage naturel : à revoir, prévoir quelques chassis dans la production d emanière à avoir de la lumière naturelle où c’est possible.

chassis positionné au dessus des plans de travail idem au plâtre ?

En façade : plaque polycarbonate fixe ? => cela va disparaître puisque orientation enveloppe Béton

Les ilots fermés tels que : espace réunion prod, bureau, vernis, contrôle, plâtre à cloisonner en1/2 vitrée si possible,  salle impression 3D

Cablage info + tel ? Prise 15 RJ  à répartir (hors bureau production, logistique )	AUDITECH doit compter

### Energie – réseaux  - telecom :

#### Eau :

Contraintes ?

#### Evacuation des eaux usées  :

Système de bac de rétention des eaux laitance ?

Évacuation de taille spéciale bac rétention  style évacuation des eaux usées au sol.

- Décanteur gravitaire

#### Alimentation Electrique ?

### Gaz ?

#### Aérotherme électrique ?

Radiateur  fluide caloporteur dans les bureaux (de quoi s’agit-il ?)

#### Telecom :

Box orange 4 Mo

Si 8 Mo (paires ?)

Local technique : ?

Arrivée électrique ?

Arrivée télécom ?

Espace matériel entretien : produits, balais, aspirateur…. ? + point d’eau

Assainissement  air :

VMC sanitaire et vestiaire + infirmerie + salle pause

Voir Tarif Electricité envoyer la facture.

#### Cablage :

Câblage info +téléphone+ PC 16A pour l'ensemble des postes de travail+ PC 16 A service Baie de brassage  => catégorie 6 ?

Bureaux : 2 RJ45+3PC par poste de travail + prises de service à répartir tous 10 à 12m avec un minimum d’une PC service par bureau. Prévu.

1 baie dans le local serveur est prévue.		Nous avons dû acheter une baie sur le site actuelle :  600x1000 – 42 U -19 pouces avec porte vitrée et fermeture à clef.

Clim local serveur. Non prévu mais pas obligatoire. A vérifier en fonction de la position définitive du local et de la puissance des serveurs en W.

=> donner la puissance des serveurs + NAS + autocom ? + Hub + schwitch…. 	AUDITECH /ALDARAN

- prévoir petite clim

Positionner les prises info au Rdch et le nombre de PC				)AUDITECH

Donner les puissances électriques pièces à main, alimen			)

Proposition SB :

Pour la partie box, on peut prévoir un chemin de cable à redescendre dans la faux plafond

## Installation technique Production :

### Répartition des espaces :

Cf PROJET plan préparé par AUDITECH

Chemin aérien ou autre pour l’électricité, air comprimé, ventilation, aspiration….. à définir pour les zones en milieu d’espace production/ logistique

### Réseau informatique

Prise réseau : poste numérisation, imprimante 3D, Imprimante Badges….. poste logistique

Borne wifi : PC douchettes ? 							non chiffré

Onduleur informatique pour les imprimantes 3D ? autonome

Prévoir le nombre de Prise RJ 							AUDITECH

### Plan de travail : 						non chiffré

### Cloison et faux plafond : tout sauf Stock

### Compresseur air comprimé

Compresseur : externe …. 				A cloisonner

Réseau air comprimé 					prestataire AUDITECH à intégrer

#### Extracteur d’air :

Salle vernis :						 avec prestataire AUDITECH

Transfert de l’installation existante :

Réseau d’air

Armoire de  commande pour l’extracteur à proximité de la production pour arrêt d’urgence notamment

Attention cheminée sortie de l’aspiration vernis à prévoir

- dossier technique pour les sorties et les contraintes de captation d’air sain.

#### Extracteur d’air salle plâtre : voir avec un prestataire. Avec sortie externe

déshumidificateur

#### Extracteur salle imprimante 3 D /

Attente retour d’info de la médecine du travail

#### Alimentation électrique générale :		=> donner facture

Triphasé ?

Positionnement ?

Onduleur ?

- Onduleur  informatique ?

Alimentation électrique des postes grattage : ?

Alimentation électrique aérienne ? au sol ?

#### Réseau Eau :

Salle plâtre + Evacuation  (ECS)

Salle vernis ? à valider

Vestiaire : 1 evier + évacuation dans chaque (ECS)

WC

Salle Pause : 2 Evrier + Evacuation (ECS)

- SB : Propose des petits ballons à chauffage instantanés : 		donner facture eau

#### Circulation :

Attention prévoir la circulation pour le transfert du plâtre sur palette (190 cm)

Stockage    1 Conditionnement

Surface :290 m2

Eclairage 250 lux 1Chauffage

Sol quartz teinte ou choix

Niveau d'isolation conforme RT 2012

Bureaux

- Bureaux (étage). locaux sociaux (rez-de-chaussée)

Bureau ADV (rez-de-chaussée). salle de pause (rez-de-chaussée) Surface : 620 m2

Structure mixte maçonnerie 1charpente industrielle type portique /arbalétriers

Plancher béton

Dallage sur terre-plein sur isolant d'épaisseur  100 mm

Couverture étanchéité multicouche sur support métallique compris 240 mm d'isolant . conforme RT 2012

Rez-de-chaussée : panneaux béton préfa en façade finition gravillonnée noire compris isolant intégré

Etage façade panneau type trespa ou équivalent compris isolation conforme RT 2012

Menuiserie  aluminium   à  rupture  de  pont  laquage  RAL  au  choix.  Vitrage   SP 10  (retardateur d'effraction en rez-de-chaussée- Traitement solaire sur l'ensemble des vitrages Est 1 Ouest et Sud.

Doublage  plaque de plâtre compris  isolant   70 mm en plus des isolants de f açade Cloisons de distribution des bureaux Stil 72/48

Faux-plafond 600 x 600 blanc sur l'ensemble des locaux bureaux 1 locaux sociaux compris laine de

verre 100 mm

Portes de distribution âme pleine finition stratifiée gamme au choix. béquillage inox Eclairage 400 lux.direct et/ou indirect selon distribution

Tubes 4 x  14 W ou 3 x  14 W ballast électronique

Chauffage  par radiateur  à  fluide  caloporteur compris programmation  intégrée  et détection de

présence

Câblage info +téléphone+ PC 16A pour l'ensemble des postes de travail+ PC 16 A service Baie de brassage

Plomberie sanitaire + VMC

Revêtement de sol au choix (carrelage 40 x 40 grès ceram 1 PVC 1 moquette) selon les zones à

traiter.

Peinture  :révision des bandes. ratissage.  1 couche d'impression.  1 couche de finition. Teinte  au choix sur  1 'ensemble de la plâtrerie

## BUREAUX RDCH et 1er Etage

Au 1er étage : ½  vitrée, en façade couloir, sur les côtés parties pleines, porte également

Store intégré ? sur quelques bureaux

### sol :

rdch Production, stock, logistique		=>	Béton anti poussière

locaux sociaux : salle pause, infirmerie, toilette, vestiaire : carrelage ou Pvc

bureaux :  bureau prod/ adv ? + entrée : PVC ou carrelage

# Timing et actions :

Avant contrat : 31-10-2016 : Plan, descriptif, chiffrage validé

Lancement : pc Déposé après le 31-10-2016

| Quoi |  | Comment | Qui | date | Fait ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redessiner |  | MAJ plan | SM/MH | 10-10-16 |  |
| Envoyer facture |  | Edf + eau | VRO | 27-09-16 | fait |
| Projet de Contrat VEFA |  |  | LM |  |  |
| ASL |  | Projet statut + règlement | CAP Terrain | 01-10-16 |  |
| Frais acte | Voir Notaire | Convention préliminaire : vefa | VRO | VRO |  |
| Dossier technique |  | Air plus | Auditech (ML) | ? |  |
| Créer Sté ZETA SAS |  | Avec la bonne option de TVA | VRO/PRO |  | Fait ? |
| Si c’est ZETA qui est porteur du projet qui refacturerait à AUDITECH sté exploitation |  | NON RETENUE aspect financement et garantie Info transmise | auditech | 28-09-2016 | fait |
| Notaire | Voir dispo et donner dispo Fin Octobre | + coût acte | VRO |  |  |